Технический отчет по результатам настройки и диагностики Ethernet-модуля WT32-ETH02

Оглавление

1.	Введение	3

2.	Описание оборудования	3

3.	Описание программной среды	3

4.	Проведенные действия и этапы диагностики	4

4.1.	Настройка sdkconfig	4

4.2.	Адаптация кода инициализации Ethernet	4

4.3.	Аппаратная проверка	4

5.	Полученные результаты и сообщения об ошибках	5

6.	Анализ причин неисправности	5

7.	Заключение	6

8.	Рекомендации	6

- Введение

Целью данной работы являлась настройка и запуск Ethernet-интерфейса на аппаратной платформе WT32-ETH02 (ESP32-SOLO-1 + LAN8720A) с использованием среды разработки Espressif IDE и фреймворка ESP-IDF v5.5.1.

В рамках работы требовалось:
– настроить программную среду разработки;
– скомпилировать и загрузить тестовое приложение для работы с Ethernet;
– произвести конфигурацию PHY (LAN8720A) и интерфейса RMII;
– обеспечить получение сетевого соединения и IP-адреса.

В ходе выполнения работы были выявлены проблемы, препятствующие успешному запуску Ethernet, что потребовало проведения дополнительной диагностики как программной, так и аппаратной части устройства.

- Описание оборудования

В качестве аппаратной платформы использовался модуль WT32-ETH02, содержащий:
– микроконтроллер ESP32-SOLO-1;
– Ethernet PHY: LAN8720A;
– внешний генератор тактовой частоты 50 МГц для RMII;
– интерфейс Ethernet 10/100 Мбит/с с разъёмом RJ45;
– питание 3.3 В.

Согласно документации на модуль (WT32-ETH02 Datasheet, раздел 3.1), тактовый сигнал 50 МГц подается на PHY и микроконтроллер от внешнего генератора.

- Описание программной среды

Для разработки и загрузки прошивки использовались:
– Espressif IDE;
– ESP-IDF версии 5.5.1;
– Python окружение, установленное через Espressif Tools;
– Подключение по USB-UART (COM10);
– Целевая платформа: ESP32 (ESP32-SOLO-1 module via ESP-PROG).

В качестве тестового приложения использовался пример ethernet_basic, адаптированный под используемую аппаратную конфигурацию.

- Проведенные действия и этапы диагностики

  - Настройка sdkconfig

Были выполнены следующие настройки конфигурации проекта:
– Использование внутреннего контроллера EMAC (ESP32 internal EMAC);
– Интерфейс PHY: RMII;
– Тип PHY: LAN87xx;
– Адрес PHY: 0 и 1 (проверены оба варианта);
– GPIO сброса PHY: отключён (значение -1);
– Размер Flash: 8 MB;
– Таблица разделов: Single factory app, no OTA.

  - Адаптация кода инициализации Ethernet

В рамках отладки была выполнена адаптация инициализации EMAC под особенности платы WT32-ETH02.
В частности, была добавлена явная настройка RMII clock:
– режим: внешний источник (EMAC_CLK_EXT_IN);
– GPIO входа тактового сигнала: GPIO0.

Также проверялись различные варианты задержек перед инициализацией PHY (vTaskDelay 200–500 мс) для исключения влияния старта питания.

  - Аппаратная проверка

В ходе аппаратной диагностики было установлено:
– Напряжение питания между GND и 3.3V: 3.26 В (в пределах нормы);
– Линии MDC и MDIO проверены на целостность соединений;
– GPIO Reset PHY проверялся как активный, так и отключённый;
– При подключении Ethernet-кабеля светодиоды на разъёме RJ45 не загораются;
– Аналогично, индикаторы на стороне сетевого адаптера не показывают наличие соединения.

- Полученные результаты и сообщения об ошибках

В процессе запуска стабильно воспроизводились ошибки:

eth_phy_802_3_pwrctl: power up timeout
lan87xx_init: failed to init PHY
esp_eth_driver_install: init phy failed

Данные сообщения свидетельствуют об отсутствии ответа от PHY по интерфейсу MDIO и невозможности завершить процедуру инициализации.

- Анализ причин неисправности

Анализ совокупности признаков позволяет сделать вывод о неисправности аппаратной части Ethernet PHY:

– Отсутствие индикации линка на разъёме RJ45 даже при поданном питании;
– Постоянный таймаут при попытке управления питанием PHY по MDIO;
– Отсутствие реакции на изменение адреса PHY и других параметров;
– Корректные уровни питания и исправные линии подключения.

В нормальном режиме работы LAN8720A при подаче питания и подключении кабеля происходит автосогласование линка и загорание светодиодов, независимо от прошивки микроконтроллера.

Отсутствие этого эффекта указывает на физическую неработоспособность PHY, генератора 50 МГц или цепей его питания.

- Заключение

В ходе работы была полностью настроена программная среда, корректно сконфигурирован проект ESP-IDF и проведена поэтапная проверка всех программных и аппаратных аспектов системы.

По результатам диагностики установлено, что невозможность запуска Ethernet на плате WT32-ETH02 обусловлена аппаратной неисправностью PHY LAN8720A либо связанных с ним цепей (питание, тактирование, обвязка).

Программная часть проекта функционирует корректно и готова к использованию на исправной аппаратной платформе.

- Рекомендации

Для дальнейшей работы рекомендуется:
– заменить плату WT32-ETH02 на исправную;
– либо использовать отладочную плату ESP32-Ethernet-Kit от Espressif;
– при необходимости провести аппаратную диагностику LAN8720A с использованием осциллографа (проверка 50 МГц, питания, MDC/MDIO).