1. Обзор

1.1 Введение

Модуль E104-BT5011A — это последовательный BLE-модуль с интеграцией ролей master/slave, основанный на протоколе Bluetooth версии 5.1.
Он отличается компактными размерами и низким энергопотреблением. Работает в диапазоне частот 2.4 ГГц.

Модуль разработан компанией Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd. на базе чипа nRF52811 от NORDIC.
Использует универсальные AT-команды для настройки параметров, прост в эксплуатации.
Поддерживает режимы master, slave и observer.
Функционально реализованы:

- низкоэнергетическое вещание,

- прозрачная передача данных,

- настройка по воздуху.

Области применения включают:

- умные устройства,

- домашнюю автоматизацию,

- охранные системы,

- здравоохранение,

- бытовую электронику,

- автопром,

- освещение,

- промышленный интернет,

- сбор данных и интеллектуальное управление.

Максимальная скорость передачи данных — 921600 бит/с.

Примечание: документ применим исключительно к модулю E104-BT5011A. Обеспечивается обратная совместимость.

1.2 Особенности

- Поддержка Bluetooth BLE 5.1

- Два режима работы: конфигурация и прозрачная передача

- Автоматическое вещание и автоподключение после старта

- Пробуждение по UART

- Роль master поддерживает фильтрацию по условиям

- Прозрачная передача по UART

- Поддержка различных скоростей UART

- Встроенная антенна (PCB), не требует внешней

- Настройка параметров Bluetooth по воздуху

- Дальность связи до 70 м (@4 dBm, 2 Mbps)

- Ультранизкое энергопотребление с одновременным вещанием

- Привязка по MAC-адресу — до 8 устройств (без различия master/slave)

- Динамическая настройка мощности передачи (макс. 4 dBm)

- Поддержка режима «sniffing»

- MTU до 247 байт

- Поддержка PHY 2M и 1M

1.3 Области применения

- Беспроводной съём показаний

- Умный дом

- Промышленное дистанционное управление и телеметрия

- Умные здания

- Автоматический сбор данных

- Сенсоры здоровья

- Умные носимые устройства

- Интеллектуальные роботы

- Беспроводные датчики

- Электронные метки

- Системы интеллектуального управления

2. Меры предосторожности при использовании

2.1 Описание BLE

Этот раздел кратко описывает основные особенности BLE и не связан напрямую с конкретным модулем.

2.1.1 Интервалы подключения, вещания и сканирования

Для обеспечения низкого энергопотребления BLE использует прерывистый режим работы:

- Интервал сканирования — время между активациями приёма вещательных пакетов. Чем он меньше, тем выше потребление, но быстрее обнаруживаются устройства.

- Интервал вещания — как часто устройство отправляет вещательный пакет. Чем чаще — тем выше вероятность быть обнаруженным, но и расход энергии возрастает.

- Интервал подключения — интервал между обменами данными после установления соединения. Чем он меньше, тем выше пропускная способность, но и выше энергопотребление.

Если slave не отвечает в течение определённого времени, master считает соединение разорванным. То же действует и наоборот. BLE допускает «игнорирование» slave-устройством некоторых запросов (тайм-аут slave), чтобы дополнительно экономить энергию.

Примечание: На некоторых устройствах, например iPhone, изменить интервал подключения невозможно.

2.1.2 MTU

MTU (Maximum Transmission Unit) — максимальный размер полезной нагрузки одного BLE-пакета:

- BLE 4.0/4.1: MTU = 27 байт → полезная нагрузка 24 байта (минус 3 байта заголовка)

- BLE 4.2 и выше: MTU до 251 байт → полезная нагрузка до 247 байт

Примеры:

- Устройства iPhone: фиксированный MTU = 185 байт (неизменяемый)

- MTU может отличаться на разных устройствах — важно учитывать при проектировании приложений

2.2 Особенности применения модуля

2.2.1 Влияние расстояния на скорость передачи

Модуль использует керамическую антенну, которая обладает меньшей эффективностью по сравнению с PCB-антенной. По мере увеличения расстояния между устройствами снижается скорость передачи.

2.2.2 Различие скоростей master и slave

- Slave передаёт данные быстрее, используя метод Notify (без подтверждения)

- Master использует метод Write with Response, что медленнее из-за необходимости подтверждения

2.2.3 Работа с iOS — отображение MAC-адреса

Из-за ограничений системы iOS приложение не может получить MAC-адрес BLE-устройства.
Решение: модуль добавляет MAC-адрес в вещательный пакет (специфично для BT5011A).
Подробнее — см. раздел 6.1.2.

2.2.4 Подключение к модулям других производителей

Если модуль Ebyte работает в режиме slave, он допускает подключение от master-устройств других производителей. Однако:

- Вещательные пакеты slave должны содержать UUID службы, совпадающий с ожиданиями master

- Атрибуты служб и характеристик (например, Notify, Write) должны полностью совпадать

- Протокол связи не содержит процесса аутентификации

При использовании Ebyte в роли master, также требуется:

- Наличие в вещательном пакете UUID службы

- Совпадение UUID, атрибутов, и логики обработки данных (см. UUID в разделе 6.7)

3. Параметры

3.1 Пределы параметров

| Параметр | Мин. | Макс. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания [V] | 0 | 3.6 | Напряжение выше 3.6 В может вызвать необратимое повреждение модуля |
| Блокирующая мощность [dBm] | — | 10 | При коротких расстояниях вероятность повреждения мала |
| Рабочая температура [°C] | -40 | +85 | Промышленный температурный диапазон |

3.2 Рабочие параметры

| Параметр | Мин. | Тип. | Макс. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение питания [V] | 1.7 | 3.3 | 3.6 | Для гарантированной мощности необходимо ≥3.3 В |
| Уровень сигнала UART [V] | — | 3.3 | — | При 5V TTL возможно повреждение |
| Рабочая температура [°C] | -40 | — | +85 | Промышленное исполнение |
| Частота работы [МГц] | 2402 | — | 2480 | Диапазон ISM |
| Ток передачи [мА] | — | 13 | 19 | — |
| Ток при приёме [мА] | — | 13 | — | — |
| Ток в спящем режиме [мкА] | — | 8 | — | — |
| Макс. мощность передачи [dBm] | — | 3.8 | 4 | — |
| Чувствительность приёма [dBm] | — | -96 | — | BLE-режим |
| Уровни входа VIL/VIH [V] | 0 / 0.84 | — | 0.36 / VCC | В зависимости от уровня питания |
| Уровни выхода VOL/VOH [V] | 0 / 1.88 | — | 0.47 / VCC | Аналогично |

Дополнительно:

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ток в режиме вещания | 13.83 мкА | При интервале вещания 1 с (по умолчанию) |
| Ток в режиме подключения | 6.89 мкА | При интервале вещания 1 с (по умолчанию) |
| Максимальная дальность связи | до 70 м | При открытом пространстве, высота 2 м, 4 dBm, 1 Mbps |
| Протокол BLE | BLE 5.1 | — |
| Интерфейс | UART | — |
| Тип корпуса | SMD | — |
| Шаг контактов | 1.27 мм | — |
| Размер | 11.6 × 16 мм | — |
| Антенна | Керамическая, 50 Ω | Встроенная |

4. Габариты и назначение выводов

| № | Название контакта | Направление | Назначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GND | Вход | Земля | — |
| 2 | P0.25 | — | Не используется | — |
| 3 | P0.26 | — | Не используется | — |
| 4 | MOD | Вход | Выбор режима работы: низкий уровень — режим конфигурации, высокий — прозрачная передача | — |
| 5 | WKP2 | Вход | Пробуждение: фронт понижения уровня | Сон: фронт повышения уровня |
| 6 | DISC | Вход | Отключение: активен по фронту понижения уровня | Внутренняя подтяжка к VCC |
| 7 | LINK | Выход | Статус соединения | При подключении — низкий уровень; при отсутствии — высокий |
| 8 | DATA | Выход | Индикатор передачи данных | При передаче данных по UART — устанавливается в 0 |
| 9 | GND | — | Земля | — |
| 10 | P0.02 | — | Не используется | — |
| 11 | P0.03 | — | Не используется | — |
| 12 | P0.04 | — | Не используется | — |
| 13 | P0.05 | — | Не используется | — |
| 14 | P0.06 | — | Не используется | — |
| 15 | P0.07 | — | Не используется | — |
| 16 | GND | — | Земля | — |
| 17 | VCC | — | Питание (положительный полюс) | — |
| 18 | RXD | Вход | UART приём (RX) | — |
| 19 | TXD | Выход | UART передача (TX) | — |
| 20 | RTS | Выход | Аппаратный контроль потока (Ready To Send) | Внутренняя подтяжка к VCC |
| 21 | CTS | Вход | Аппаратный контроль потока (Clear To Send) | Внутренняя подтяжка к VCC |
| 22 | P0.21 / RST | — | Сброс питания | Активен по низкому уровню |
| 23 | SWDCLK | — | Тактирование отладочного интерфейса | Для прошивки |
| 24 | SWDIO | — | Данные отладочного интерфейса | Внутреннее самозапоминающееся состояние пина |

5. Рекомендуемая схема подключения

Модуль E104-BT5011A может быть подключён к различным внешним устройствам через входные и выходные пины. Ниже приведены рекомендации по подключению:

Основные категории пинов:

- Sensor — пины с функцией входа (например, MOD, WKP) — подключаются к внешним управляющим сигналам или датчикам.

- Peripheral device — пины с функцией выхода (например, TXD, LINK, DATA) — подключаются к другим устройствам для передачи статуса или данных.

- MODE и WAKEUP / SLEEP (WKP) — пины управления режимами работы модуля.

Поведение управляющих пинов:

- Если требуется включить модуль в режим сна, пин WKP должен быть переведён в высокий уровень.
Чтобы пробудить модуль, необходимо подать фронт понижения (низкий уровень на вход).

- Для переключения между режимами конфигурации и прозрачной передачи необходимо изменить уровень на пине MOD:

  - Низкий уровень (0) — режим конфигурации (настройка AT-команд)

  - Высокий уровень (1) — режим прозрачной передачи данных

Важно: при смене уровня на MOD или WKP, сигнал должен удерживаться не менее 200 мс, чтобы срабатывание считалось корректным.

6. Функциональность

6.1 Роли устройства

Модуль поддерживает три режима работы (роли):

- Master — инициатор соединения

- Slave — ожидает подключения

- Observer — пассивно прослушивает BLE-пакеты, не подключается

6.1.1 Режим Master

- Устанавливается командой: AT+ROLE=1 (действует после перезапуска)

- Включение сканирования: AT+SCAN=1

- При изменении состояния соединения модуль отправляет уведомления по UART

Функции фильтрации соединений:

- UUID (обязательно): устройство должно вещать UUID 0xFFF0

- MAC-адрес: включается AT+BOND=1 + список через AT+BONDMAC

- Имя устройства: можно задать маску, например "E104-BT50" — сработает на "E104-BT5011", но не на "1E104-BT50"

- RSSI: можно задать минимальный допустимый уровень сигнала

6.1.2 Режим Slave

- Устанавливается: AT+ROLE=0

- Включение вещания: AT+ADV=1

После подключения:

- Модуль прекращает вещание

- Автоматически переходит в режим прозрачной передачи

Формат вещательного пакета (BLE advertisement):
Содержит:

- Флаг

- UUID службы (0xFFF0)

- MAC-адрес (6 байт)

- Имя устройства (до 15 байт)

Примечание: для iOS модуль встраивает MAC-адрес в вещательный пакет, так как iOS API его не предоставляет.

6.1.3 Режим Observer

- Устанавливается: AT+ROLE=2

- После включения прослушивает BLE-пакеты вокруг и выводит по UART их содержимое в формате:

arduino

КопироватьРедактировать

LEN | MAC | RSSI | Advdata

- Устройство в этом режиме не подключается ни к каким другим

- Поддерживает фильтрацию по RSSI, имени, MAC и UUID

6.2 Режимы энергопотребления

6.2.1 Режим сна (Low Power)

- Включается:

  - Команда AT+SLEEP

  - Или сигнал WKP → высокий уровень ≥ 200 мс

- BLE продолжает работать, остальные блоки отключаются

- При поступлении данных или изменении соединения — кратковременное пробуждение

Примечание: если активен контроль потока CTS, режим сна может не включиться

6.2.2 Режим пробуждения (Wakeup)

- Пробуждение при:

  - Падении сигнала на WKP на ≥ 200 мс

  - Или при появлении данных по UART RX (низкий уровень ≥ 50 мкс)

- После пробуждения модуль сообщает STA:wakeup

6.3 Прозрачная передача данных

- Все данные, полученные через UART, передаются по BLE без изменений — и наоборот

- Поддерживается только в ролях Master и Slave

6.4 Привязка по MAC-адресу

- Включается: AT+BOND=1

- Добавление адресов: AT+BONDMAC=XX:XX:XX:XX:XX:XX

- До 8 устройств

- Модуль подключается только к этим адресам

6.5 Конфигурация (настройка)

Два режима настройки:

- По UART

- По воздуху (air config) — только после авторизации AT+AUTH=123456

После подключения модуль определяет текущий режим по уровню сигнала на пине MOD:

- Низкий уровень — режим конфигурации

- Высокий уровень — режим передачи данных

6.6 Индикатор передачи (пин DATA)

- При передаче данных — DATA устанавливается в низкий уровень

- Командой AT+DATALY=1 можно включить задержку 10 мс перед отправкой данных (например, чтобы успеть разбудить внешний микроконтроллер)

Если пакеты приходят слишком быстро, возможна потеря данных при включённой задержке

6.7 UUID (службы и характеристики)

| Назначение | UUID | Атрибуты | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| SLAVE CHANNEL | FFF1 | Read / Notify | Передача от slave к master |
| MAST CHANNEL | FFF2 | Read / Write | Передача от master к slave |
| CONFIG CHANNEL | FFF3 | Read / Write / Notify | Настройка по воздуху |

6.8 Long Range (BLE 5)

- Дальнобойный режим на BLE 5 активируется через PHY = Coded (AT+PHY=2)

- Увеличивает дальность связи (до 1 км на открытой местности)

- Существенно снижает пропускную способность

- Поддержка обязательно должна быть у обоих устройств (master/slave)

7. AT-команды

Все команды AT отправляются без символов переноса строки (\r, \n). Перед отправкой убедитесь, что модуль находится в активном состоянии (не в режиме сна). Ответы возвращаются также без переноса строки.

7.1 Формат команд и ответов

- Ошибка: +ERR=[NUM]

- Успешный ответ: +OK или +OK=[значение]

7.2 Коды ошибок

| Код | Описание ошибки | Причина / Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Неизвестная ошибка | — |
| 2 | Неверный параметр | Проверьте допустимые значения или количество параметров |
| 3 | Параметр слишком длинный или короткий | Нарушение ограничений длины параметра |
| 4 | Пустой параметр | Убедитесь, что значение указано |
| 5 | Устройство занято | Повторите позже |
| 6 | Текущая роль не поддерживает операцию | Например, команда допустима только в режиме master |
| 7 | Нет подключения | Команда требует активного соединения |
| 300 | MAC-адрес не найден | Проверьте правильность адреса |
| 301 | Список MAC-адресов переполнен | Удалите ненужные адреса перед добавлением |
| 304 | MAC уже добавлен | Адрес уже есть в списке |
| 400 | Команда не существует | Проверьте синтаксис команды |
| 401 | Неверный пароль | Стандартный пароль: 123456 |
| 402 | Команда существует, но недопустима | Например, неприменима к текущей роли |

7.3 Статусные сообщения

| Событие | Ответ по UART |
| --- | --- |
| Подключено | STA:connect |
| Отключено | STA:disconnect |
| Пробуждение | STA:wakeup |
| Сон | STA:sleep |
| Конфигурация активна | CONFIG BUSY |

7.4 Основные команды

| Команда | Назначение / Пример использования |
| --- | --- |
| AT | Проверка связи → +OK |
| AT+RESET | Программный сброс (мгновенно) |
| AT+RESTORE | Сброс до заводских настроек (перезапуск после выполнения) |
| AT+VER? | Версия прошивки → +OK=V1.0.0 |
| AT+BAUD=[0–14] | Скорость UART (напр. AT+BAUD=10 → 115200 бод) |
| `AT+PARI=[0 | 1]` |
| `AT+ROLE=[0 | 1 |
| `AT+ADV=[0 | 1]` |
| AT+ADVINTV=1600 | Интервал вещания в 0.625 мс (1600 = 1 секунда) |
| AT+NAME=BLE_NAME | Имя устройства (до 13 байт) |
| AT+CONPARAMS=a,b,c | Настройка подключения: a=intv, b=latency, c=timeout |
| AT+DISCON | Принудительное отключение соединения |
| `AT+DATDLY=[0 | 1]` |
| AT+MAC? | Запрос локального MAC-адреса |
| AT+PEERMAC? | Запрос MAC-адреса подключённого устройства |
| `AT+BOND=[0 | 1]` |
| AT+BONDMAC=ADDR | Добавить MAC-адрес в белый список |
| AT+BONDDEL=ADDR | Удалить адрес, FF:FF:... — удалить все |
| `AT+SCAN=[0 | 1]` |
| AT+SCANINTV=a,b | Интервал сканирования: a=intv, b=window |
| AT+AUTH=123456 | Аутентификация для настройки по воздуху |
| AT+UPAUTH=xxxxxx | Изменение пароля аутентификации |
| AT+PWR=[0–8] | Установка мощности передачи: 0=4dBm, ..., 8=-40dBm |
| AT+SLEEP | Перевод в спящий режим |
| `AT+LOGMSG=[0 | 1]` |
| AT+FNAME=1,Имя | Фильтрация по имени вещающего устройства |
| AT+FRSSI=1,-90 | Фильтрация по RSSI (например, > -90 dBm) |
| `AT+PHY=[0 | 1 |

8. Быстрый старт

Раздел содержит краткое руководство по начальной настройке и проверке работы модуля E104-BT5011A.

8.1 Быстрая настройка режима конфигурации

8.1.1 Настройка через UART

- Убедитесь, что модуль находится в режиме конфигурации:

  - Если устройство не подключено — можно сразу отправлять команды;

  - Если подключено — установите уровень пина MOD в низкий (0 В), чтобы войти в режим конфигурации.

- Подключите модуль к ПК через USB-UART адаптер.

- Настройте терминал SSCOM со следующими параметрами:

  - Скорость: 115200 бод

  - Биты данных: 8

  - Стоп-бит: 1

  - Чётность: нет

  - Управление потоком: отключено

- Отправьте нужные команды из раздела 7.4 (например, AT+ROLE=1, AT+NAME=... и др.)

8.1.2 Настройка по воздуху (air configuration)

Доступно только в режиме slave

- Установите приложение nRF Connect на смартфон (iOS или Android)

- Запустите сканирование и найдите устройство E104-BT5011A, затем подключитесь к нему

- Перейдите в сервис с UUID FFF0

- Активируйте уведомления (Notify) для характеристики FFF3 (CONFIG CHANNEL)

- Отправьте команду:

КопироватьРедактировать

AT+AUTH=123456

Если авторизация успешна, вы получите ответ:

diff

КопироватьРедактировать

+OK

- После авторизации можно отправлять AT-команды через FFF3

8.2 Тест прозрачной передачи данных

Условия теста

- Один модуль — в режиме master, другой — slave

- Оба подключены к компьютеру через UART (например, через два COM-порта и два окна SSCOM)

Ход теста

- Включите отображение логов:

КопироватьРедактировать

AT+LOGMSG=1

- После успешного соединения вы получите сообщение:

arduino

КопироватьРедактировать

STA:connect

- Статусный пин LINK перейдёт в низкий уровень

Пример передачи данных

- Master отправляет:

КопироватьРедактировать

0123456789

- Slave получает:

КопироватьРедактировать

0123456789

- Slave отправляет:

nginx

КопироватьРедактировать

abcdefghijk

- Master получает:

nginx

КопироватьРедактировать

abcdefghijk

9. Аппаратный дизайн

Рекомендации по разводке печатной платы и организации питания модуля E104-BT5011A:

9.1 Электропитание

- Используйте стабилизированный источник питания постоянного тока.

- Минимизируйте пульсации и шумы источника.

- Подключение питания должно быть надёжным и с правильной полярностью.

Важно: неправильная полярность может вызвать необратимое повреждение модуля.

- Напряжение не должно превышать 3.6 В.

- Рекомендуется закладывать запас по току ≥ 30% от расчётного потребления для стабильной работы в течение длительного времени.

9.2 Размещение на плате

- Избегайте размещения модуля рядом с источниками электромагнитных помех, такими как:

  - импульсные преобразователи,

  - трансформаторы,

  - линии питания переменного тока и высокочастотные трассы.

- Не прокладывайте трассы под модулем, особенно:

  - цифровые высокочастотные линии,

  - аналоговые сигналы,

  - силовые цепи.

Если всё же необходимо — проложите медную заливку на верхнем слое, тщательно заземлённую, и только под «цифровой» частью модуля. Маршрут сигнала перенесите на нижний слой (Bottom Layer).

9.3 Антенна

- Установка антенны сильно влияет на радиочастотную производительность.

- Антенна должна быть открыта и располагаться вертикально вверх, особенно при установке на корпус.

- Если модуль расположен внутри корпуса:

  - Используйте внешнюю антенну через качественный удлинительный кабель.

- Запрещено монтировать антенну внутри металлического корпуса — это резко снижает дальность передачи.

9.4 Интерференция

- Устройства и трассы с высоким уровнем ЭМП вблизи модуля могут сильно ухудшить приём и вызвать паразитные сигналы.

- При необходимости — используйте экранирование или увеличьте расстояние между модулем и источником помех.

9.5 Совместимость

- Избегайте соседства с интерфейсами на частоте 2.4 ГГц, например:

  - USB 3.0

  - Wi-Fi модули

10. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

10.1 Недостаточная дальность связи

Причины и рекомендации:

- Наличие препятствий (стены, корпуса, мебель) ухудшает радиосвязь.

- Высокая влажность, температура или радиопомехи снижают надёжность передачи.

- Близость к земле: поверхность может отражать или поглощать сигнал.

- Соленая вода (например, рядом с морем) активно поглощает радиоволны.

- Металлический корпус или размещение антенны рядом с металлом — резко ухудшает дальность.

- Завышенная скорость передачи по воздуху (2 Mbps) уменьшает радиус связи.

- Питание ниже 2.5 В снижает мощность передачи.

- Некачественная антенна или несогласование антенны с модулем.

10.2 Модуль легко выходит из строя

Причины и защита:

- Перенапряжение питания выше 3.6 В вызывает повреждение микросхемы.

- Пульсации и нестабильность источника питания могут вызвать сбои или повреждение.

- При установке используйте антистатическую защиту (ESD) — модуль чувствителен к статике.

- Избегайте работы вне допустимого температурного диапазона или при высокой влажности.

10.3 Высокий уровень ошибок передачи

Возможные причины:

- Интерференция от других устройств в диапазоне 2.4 ГГц.

Решение: выбрать другой канал, изменить частоту или отойти от источника помех.

- Шумы в цепи питания — одна из частых причин «мусора» в UART.

- Слишком длинные или неэкранированные кабели UART — наводки и ошибки передачи.

- Плохое согласование антенны, плохой контакт или неудачное размещение — также влияют.

11. Производственные рекомендации

11.1 Температурный режим пайки (рекомендации для конвекционной печи)

| Параметр | Sn-Pb пайка | Безсвинцовая пайка |
| --- | --- | --- |
| Тип паяльной пасты | Sn63/Pb37 | Sn96.5/Ag3/Cu0.5 |
| Минимальная температура прогрева (Tsmin) | 100 °C | 150 °C |
| Максимальная температура прогрева (Tsmax) | 150 °C | 200 °C |
| Время прогрева (Tsmin → Tsmax) | 60–120 секунд | 60–120 секунд |
| Скорость нагрева (Tsmax → Tp) | ≤ 3 °C/сек | ≤ 3 °C/сек |
| Температура плавления припоя (TL) | 183 °C | 217 °C |
| Время выше TL (tL) | 60–90 секунд | 30–90 секунд |
| Пиковая температура (Tp) | 220–235 °C | 230–250 °C |
| Скорость охлаждения (Tp → 25 °C) | ≤ 6 °C/сек | ≤ 6 °C/сек |
| Общее время от 25 °C до Tp | ≤ 6 минут | ≤ 8 минут |

11.2 Кривая температурной пайки

Приведённая выше таблица соответствует рекомендованной температурной кривой пайки.
В оригинале — график (можно отрисовать по данным выше).

Рекомендуется:

- использовать конвекционную ИК-печь;

- избегать перегрева;

- не прерывать цикл пайки;

- при необходимости использовать отмывку — убедиться в совместимости флюса с платой.

### 12. Сопутствующие изделия

Модуль E104-BT5011A является частью широкой линейки BLE-модулей от Chengdu Ebyte. Ниже приведён список совместимых или аналогичных продуктов:

| Модель | Чип | Частота | Мощность передачи | Интерфейс | BLE | Размер (мм) | Антенна | Особенности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E72-2G4M05S1B | CC2640 | 2.4 ГГц | 5 dBm | I/O | 4.2 | 17.5×28.7 | PCB / IPX | Требует вторичной разработки |
| E73-2G4M04S1A | nRF52810 | 2.4 ГГц | 4 dBm | I/O | 5.0 | 17.5×28.7 | PCB / IPX | Требует вторичной разработки |
| E73-2G4M08S1C | nRF52840 | 2.4 ГГц | 8 dBm | I/O | 5.0 | 13×18 | PCB / IPX | Требует вторичной разработки |
| E104-BT01 | CC2541 | 2.4 ГГц | 0 dBm | I/O | 4.0 | 14×22 | PCB | Базовая версия BLE-модуля |
| E104-BT02 | DA14580 | 2.4 ГГц | 0 dBm | TTL | 4.2 | 14×22 | PCB | Низкое энергопотребление, поддержка sniff |
| E104-2G4U04A | CC2540 | 2.4 ГГц | 0 dBm | USB | 4.0 | 18×59 | PCB | Dongle для анализа BLE-протоколов |
| E104-BT5010A | nRF52810 | 2.4 ГГц | 0 dBm | UART | 5.0 | 11.5×16 | Керамическая | Прозрачная передача, компактный и энергосберегающий |

Эти модули различаются по функциональности, размеру, уровню мощности, интерфейсам и назначению. Некоторые требуют написания собственной прошивки, другие — полностью готовы к использованию «из коробки».

13. Упаковка при заказе оптом

При массовом (оптовом) заказе модули E104-BT5011A поставляются в специализированной промышленной упаковке с защитой от электростатических разрядов.

Формат поставки:

- Антистатические лотки (trays) — используются для размещения модулей на производстве.

- Каждый модуль расположен в отдельной ячейке и защищён от механических повреждений.

- Лотки упакованы в антистатические пакеты, затем — в коробки из плотного картона.

- Упаковка защищает от влаги и пыли.

Дополнительно:

- Каждая партия сопровождается:

  - паспортом изделия (модель, версия прошивки, дата производства);

  - информацией по контролю качества (QC Passed);

  - штрих-кодом или QR-кодом для идентификации.

По запросу возможно нанесение пользовательской маркировки или индивидуальной прошивки перед упаковкой (для OEM/ODM-заказов).

14. История версий

В таблице приведены изменения, внесённые в руководство пользователя E104-BT5011A по мере обновлений прошивки и документации.

| Версия | Дата | Описание изменений | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2020-08-07 | Первая версия документа | Huaa |
| 1.2 | 2022-08-02 | Устранение ошибок | Yan |
| 1.3 | 2022-08-31 | Коррекция мелких неточностей | Bin |
| 1.4 | 2022-09-28 | Дополнительные исправления | Bin |
| 1.5 | 2024-01-13 | Актуализация спецификаций | Bin |
| 1.6 | 2024-11-12 | Обновление и финальные правки | Bin |

О компании

- Производитель: Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd.

- Горячая линия: 4000 330 990

- Техническая поддержка: support@cdebyte.com

- Официальный сайт и документация: https://www.cdebyte.com

- Адрес: B5 Mould Park, №199 Xiqu Avenue, Hi-Tech District, Чэнду, провинция Сычуань, Китай

© 2012–2024 Chengdu Ebyte Electronic Technology Co., Ltd.