Техническая инструкция к устройству WT32-ETH01: BLE-сканер с Eth-передачей JSON

Оглавление

1.	Назначение устройства	3

2.	Состав устройства	3

3.	Схема подключения пинов	3

4.	Настройка Arduino IDE	4

4.1.	Установка ядра ESP32	4

4.2.	Выбор платы и схемы разделов	4

4.3.	Описание используемых библиотек	4

5.	Настройка сети Ethernet	4

6.	Прошивка WT32-ETH01	5

7.	Проверка работы	5

7.1.	Для Windows	5

7.2.	Для Linux Ubuntu	6

7.3.	Для OracleVirtualBox (Linux Ubuntu)	6

- Назначение устройства

Устройство на базе WT32-ETH01 (ESP32) выполняет следующие функции:

- Сканирует все BLE-устройства поблизости.

- Извлекает их параметры:
MAC-адрес, RSSI (уровень сигнала), имя устройства (если есть), UUID (если есть).

- Формирует JSON-массив всех найденных устройств.

- Отправляет JSON по Ethernet методом HTTP POST на компьютер/сервер.

- Работает в полностью автономном режиме.

- Состав устройства

Плата:

| Устройство | Описание |
| --- | --- |
| WT32-ETH01 v1.4 | ESP32 с Ethernet PHY LAN8720, RJ45 разъём |
| Программатор USB → UART. | CH340 / CP2102 / FT232RL |
| Ethernet-кабель. | Прямой (обычный). |
| PC / сервер. | Принимает JSON |

Питание:

- От программатора: 5V-5V, GND-GND.

- От внешнего блока питания: 5V, GND.

- Схема подключения пинов

| Пин на WT32-ETH01 | Внешний пин |
| --- | --- |
| 5V | 5V программатора или внешнего БП |
| GND | GND программатора или внешнего БП |
| TX0 | RX программатора |
| RX0 | TX программатора |
| EN | Оставить в воздухе или подтянуть к GND для перезагрузки (reset) |
| IO0 | Оставить в воздухе или подтянуть к GND для перехода в режим прошивки (bootloader) |

- Настройка Arduino IDE

  - Установка ядра ESP32

Файл → Параметры → Дополнительные ссылки для менеджера плат

- Вставить «https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json»

Инструменты → Плата → Менеджер плат

- В поиске: «esp32», установить «esp32 от Espressif Systems» версия 3.3.4

  - Выбор платы и схемы разделов

Инструменты → Плата → esp32

- Выбрать «WT32-ETH01 Ethernet Module»

Инструменты → Flash Mode

- Выбрать «QIO»

Инструменты → Partition Scheme

- Выбрать «Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)»

  - Описание используемых библиотек

Вручную устанавливать ничего не нужно, все необходимые библиотеки входят в ядро ESP32.

| Библиотека | Описание |
| --- | --- |
| ETH.h | Управление Ethernet |
| Wifi.h | Обработчик событий |
| HTTPClient | POST-запросы |
| BLEDevice.h | BLE-сканирование |

- Настройка сети Ethernet

ESP32 получает статический адрес:

IPAddress local_IP(192,168,1,2);	IP-адрес

IPAddress gateway(192,168,1,1);	Шлюз (адрес ПК/принимающего сервера)

IPAddress subnet(255,255,255,0);	Маска сети

ПК должен иметь IP в той же подсети:
	IP адрес ПК: (192.168.1.1)

- Прошивка WT32-ETH01

Для прошивки WT32-ETH01 требуется выполнить подключение согласно пункту 3. Схема подключения пинов, осуществить настройку согласно пунктам 4.1 и 4.2.

Далее подсоединить программатор к USB порту ПК и выполнить следующие действия:

- Подтянуть пин IO0 к GND и выполнить перезагрузку (замкнуть пин EN с GND). Контроллер перешел в режим bootloader.

- Открыть файл прошивки в Arduino IDE.

- Выбрать соответствующий COM порт,к которому подключен программатор: Инструменты → Порт: (выбрать нужный).

- Нажать кнопку «Загрузить на плату».

- Отключить пин IO0 от GND и выполнить перезагрузку (замкнуть пин EN с GND). Контроллер прошит.

- Проверка работы

Сперва необходимо выполнить настройки сети согласно пункту 5. Настройка сети Ethernet. На данном этапе WT32-ETH01 осуществляет сканирование всех доступных по близости BLE-устройств, формирует JSON пакет в формате:
[

{"mac":"39:b4:63:1b:53:b5","rssi":-48,"name":"Haier","uuid":""}

]
и отправляет его посредством Ethernet протокола на IP адрес (192.168.1.1).

Чтобы осуществлять прием JSON сообщений, требуется выполнить следующие действия и настройки:

  - Для Windows

- Подключить WT32-ETH01 по LAN кабелю к порту RJ-45 ПК.

- На Windows открыть Панель управления → Сеть и Интернет → Центр управления сетями и общим доступом.

- В предложенном списке выбрать «Неопознаная сеть Ethernet» → Свойства → IP версии 4 (TCP/IPv4) → Свойства → Установить галочку «Использовать следующий IP-адрес:».

- Ввести IP-адрес: (192.168.1.1), ввести Маску подсети: (255.255.255.0) и нажать «ОК».

- Перейти на сайт https://nmap.org/download.

- В блоке "Microsoft Windows binaries" скачать и установить файл "Latest Npcap release self-installer: npcap-1.84.exe".

- Открыть cmd и ввести команду:

- «ncat -l 5000 --keep-open», для прослушивания порта приема.

  - Для Linux Ubuntu

- Подключить WT32-ETH01 по LAN кабелю к порту RJ-45 ПК.

- Перейти в Настройки → Сеть → USB Ethernet → Параметры сети

- Перейти на вкладку IPv4 и выбрать «Метод IPv4: Вручную». В разделе «Адреса» выставить Адрес: (192.168.1.1) и Маску сети: (255.255.255.240).

- Открыть терминал и ввести следующие команды:

- Команда "sudo apt update".

- Команда "sudo apt install netcat-openbsd".

- команда "ip a"

В терминале должно появиться что-то вроде:

"enx00e04c460448: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000

link/ether 00:e0:4c:46:04:48 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

inet 192.168.1.1/28 brd 192.168.1.15 scope global noprefixroute enx00e04c460448"

- если "inet 192.168.1.1/28" не появился, устанавливаем вручную командой "sudo ip addr add 192.168.1.1/24 dev enx00e04c460448"

- Команда "ip a" (проверяем что ip адрес появился)

- Команда "sudo nc -klv 192.168.1.1 5000", для прослушивания порта приема.

  - Для OracleVirtualBox (Linux Ubuntu)

Для начала необходимо настроить виртуальную машину. Для этого следует выполнить следующие инструкции:

- Переходим в Настроить → Вкладка «Расширенные» → Сеть → Адаптер 1.

- Ставим галочку «Включить сетевой адаптер».

Указываем Тип подключения: «NAT».

Тип адаптера: «Паравиртуальная сеть (virtio-net)».

Ставим галочку «Подключить кабель».

- Подключить WT32-ETH01 по LAN кабелю к порту RJ-45 ПК.

- Запустить виртуальную машину.

- Пробросить порт в виртуальную машину: Устройства → USB → Поставить галочку рядом с нужным устройством.

- Выполнить аналогичные действия, описанные в пункте 7.2. Для Linux Ubuntu.